# Wasserfahrt  15.05.2013

Protokoll

# Teilnehmer

Prof. Dr. J. Heinsohn (Betreuer)

Dipl.-Inform. I. Boersch (Betreuer)

B.Sc. M. Kant

B.Sc. T. Koppe

B.Sc. A. Klay

B.Sc. F. Mertens

### Notizen Seite 2		Mission Seite 3-4

# Allgemeine Notizen

- Antriebswelle quietscht. Der Grund liegt entweder im noch nicht ganz rund laufenden Getriebe.

- Getriebe wurde vom Schutzgehäuse blockiert. Ein kleiner Abstandshalter wurde vor Ort eingebaut, damit das Getriebe wieder frei laufen konnte.

- USB-Kabel zwischen eeePC und externem WLAN-Adapter nicht eingepackt.

- Das Boot hatte Mühe, gegen den Wind und die Wellen anzukommen

- Segel-Servo konnte wegen zu fest verknoteten Segelseil nicht frei drehen. Das hatte scheinbar zu chaotischen Verhalten des AKSENBoards geführt. (Unsicher, da die zwei PID-Controller das AKSENBoard auch beeinträchtigt haben.)

# Programmbezogene Notizen

- PID-Debug-Fenster erscheint mehrfach.

- PID-Controller läuft mehrfach, was zu gleichzeitigen Befehlsübertragungen ans AKSENBoard führte. Das meldete dann nur Fehler.

- Beide PID-Controller zusammen führten zu übersteuerten Fahrverhalten.

- Remote GUI aktualisiert langsamer als die GUI im eeePC.

# Missionen

Uhrzeiten in hh:mm:ss,ms und hh:mm	Zeitgeber: eeePC

| Mission# | Zeit | Aufgaben & Parameter | Beobachtung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15:53:26,918 | Kompasskurs 90° PID = 3 / 0 / 9 | Motorstart-Task vergessen |
| 2 | 14:08:28,620 14:09 14:11 14:12 | Kompasskurs 90° PID = 3 / 0 / 9 PID = 10 / 0 / 15 | Boot fährt in Richtung 60-105°, schlingert stark. Boot fährt fast nur Kreise, mal linksrum, mal rechtsrum Wegen Ausweichmanöver auf Fernbedienung geschaltet. |
| 3 | 14:14:05,637 14:16 14:18 14:21 | Kompasskurs 0° PID = 3 / 0 / 9 PID = 3 / 0 / 20 PID = 1 / 0 / 0 | Boot fährt fast nur Kreise, mal linksrum, mal rechtsrum Wegen Ausweichmanöver auf Fernbedienung geschaltet. |
| 4 | 14:24:32,978 | Kompasskurs 180° PID = 3 / 0 / 9 | Boot fährt fast nur Kreise, mal linksrum, mal rechtsrum |
| 5 | 14:26:13,210 | Kompasskurs 180° aus dem Testmissionenmenü PID = 3 / 0 / 9 | Boot fährt fast nur Kreise, mal linksrum, mal rechtsrum Antriebswelle quietscht ab und zu |
| 6 | 14:31:42,799 14:32 14:32 14:35 14:36 | Kompasskurs 180° aus dem Testmissionenmenü PID = 9 / 0 / 9 PID = 9 / 0 / 30 | Boot fährt fast nur Kreise, mal linksrum, mal rechtsrum Wegen Ausweichmanöver auf Fernbedienung geschaltet, ca. 5 Sekunden lang VNC-Verbindung instabil Antrieb steht still, Ruder arbeitet weiter. Der Grund dafür ist unklar |
| 7 | 14:38:57,522 14:39 14:41 14:43 | Kompasskurs 300° aus dem Testmissionenmenü PID = 3 / 0 / 9 PID = 9 / 0 / 30 | Boot fährt in Richtung 280-330°, schlingert stark. Antrieb steht still, Ruder arbeitet weiter. Antrieb kann über Fernbedienung zum Laufen gebracht werden. Abbruch der Mission. |
| 8 | 16:04:11,545 16:07 16:09 16:10 16:10 | Kompasskurs 90° Über Remote GUI PID = 3 / 0 / 9 PID = 9 / 0 / 30 PID = 6 / 0 / 30 PID = 6 / 0 / 60 PID = 6 / 0 / 90 | Boot fährt in Richtung 87-92°. Fährt besser |
| 9 | 16:14 | Kompasskurs 90° über Remote GUI | WLAN-Verbindungsabbruch: Client kann die Verbindung nicht automatisch wiederaufbauen Mission im Agenten nicht gestartet |
| 10 | 16:31:43,141 | Kompasskurs 0° über Remote GUI | Missionsübertragung funktioniert scheinbar nicht. (Wurde aber korrekt übertragen.) |